石桥单元石桥支河（XC0802-G2-35地块-石桥河）

河道整治工程土壤污染状况初步调查报告主要内容

一、地块情况

石桥单元石桥支河（XC0802-G2-35地块-石桥河）河道整治工程位于杭州市拱墅区石桥单元，根据《杭州市拱墅区石桥单元（GS13）详细规划-公共开放空间规划图》，该工程XC0802-52、XC0802-19地块规划为社区公园，属于《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234号）中的1401公园绿地。52地块和19地块东至石桥河，南至规划俞章路，西至规划新苑路，北至杨家沁苑，中心坐标120.186879°E，30.323765°N，用地面积8950m2。

52地块和19地块历史主要作为农用地、居民区、临时施工营地使用，其中农用地和居民区使用历史对地块影响较小，地块内主要考虑临时施工营地中钢材堆场、施工设备堆场和停车场的影响，关注特征因子为重金属镍、铬及石油烃（C10-C40）。

地块相邻周边主要为农用地、河道、居民点、汽车4S店、企业等。根据地块周边污染源分析，主要考虑杭州西子孚信科技有限公司、杭州纺织机械制造厂、杭州纺织机械制造厂内租赁印刷厂、汽车4S店对本地块的影响，主要关注因子为pH值、汞、砷、铬、镍、锌、铜、铅、苯、甲苯、二甲苯、氟化物、多环芳烃（苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）。

二、调查结果

本地块调查期间共布设10个土壤采样点（9个地块内土壤点、1个地块外对照点），采集土壤样品90个（地块内样品81个、对照点样品9个）；经现场快检筛选，送检土壤样品40个（地块内样品36个、对照点样品4个），同步采集送检5个现场平行样，共计45个。共布设7个地下水采样点（6个地块内地下水点、1个地块外对照点），采集及送检地下水样品7个（6个地块内样品、1个对照点样品），同步采集送检1个现场平行样，共计8个。

土壤检测项目共计50项，包括pH值、重金属（7项）、VOCs（27项）、SVOCs（11项）、总铬、锌、氟化物、石油烃（C10-C40）。土壤样品50项检测项目中，检出12项，分别为pH值、氟化物、砷、汞、镉、铅、铜、镍、锌、总铬、石油烃（C10-C40）、苯并[a]芘。检出指标中pH值范围在7.58~9.27之间；锌、总铬和氟化物检测值低于浙江省地方标准《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T892-2022）附录A中敏感用地筛选值；其余指标检测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。

地下水检测项目共计47项，包括《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中35项地下水常规指标（除微生物和放射性指标外）、镍、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、萘、苯并[a]蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、可萃取性石油烃（C10-C40）。地下水样品47项检测项目中，检出31项，分别为pH值、色度、浊度、氨氮、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、碘化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、氟化物、砷、铅、镍、铜、锌、铝、铁、锰、钠、可萃取性石油烃（C10-C40）、萘、䓛、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘。检出指标中可萃取性石油烃（C10-C40）、䓛、苯并[a]蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘检测值低于《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5中第一类用地筛选值；其余指标除浊度外检测值均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准限值要求；浊度不属于《地下水污染健康风险评估工作指南（试行）》附录H等相关标准的有毒有害物质，在地块地下水不作为饮用水的前提下，无需开展地下水健康风险分析。

综上，石桥单元石桥支河（XC0802-G2-35地块-石桥河）河道整治工程中XC0802-52、XC0802-19地块满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”用途要求，可用于G1公园绿地（1401公园绿地）中社区公园开发，无需启动详细调查及风险评估程序。

三、建议

（1）建议在开发前实施封闭式管理，避免地块外无关人员随意进入，严防污染物质违规倾倒入本地块，不得暂存固体废弃物。

（2）如后期土地开发阶段遇到异常气味或土壤颜色异常情况，应停止施工，立即向主管部门上报。